# Richtlijn Groen en Biodiversiteit

Het College van Waalwijk,

gelet op de op 14 november 2019 door de Raad van Waalwijk vastgestelde Groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft’ en de op 6 februari 2020 door de Raad van Waalwijk vastgestelde ‘Visie Duurzaam Waalwijk 2030’ of diens rechtsopvolgers.

BESLUIT

vast te stellen de “Richtlijn Groen en Biodiversiteit”

# Begrippenlijst

Biodiversiteit: de verscheidenheid van het leven op aarde. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels, het genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen en de ecosystemen waarin zij leven.

Bouwplan: project waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd om, in afwijking van de ruimtelijke regels (zoals het omgevingsplan), woningen en gebouwen zoals scholen, winkel-, kantoor- en/of bedrijfspanden te bouwen. In deze richtlijn is sprake van twee verschillende soorten bouwplannen: inbreiding en uitbreiding.

Combinatie-groen: groen dat wordt gecombineerd met andere functies zoals parkeren, spelen en het opvangen van water. Hieronder vallen: openbaar combinatie-groen, semi-openbaar combinatie-groen en gemeenschappelijk combinatie-groen, onder voorwaarden zoals beschreven in deze richtlijn in hoofdstuk 3.

Deskundig ecoloog: een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Deze persoon geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten. En heeft voldoende kennis en ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Een deskundig ecoloog (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten, heeft kennis van algemeen erkende onderzoeksmethoden, kan ecologische werkprotocollen uitwerken en specifieke maatregelen begeleiden.

Duurzame groeiplaatsinrichting: een groeiplaats die zodanig gunstig is ingericht, dat de boom, voor de beoogde omlooptijd, onbelemmerd kan uitgroeien en de beoogde vorm en omvang kan bereiken. Ondergronds dient er voldoende doorwortelbare ruimte met noodzakelijke vocht, zuurstof en voeding aanwezig te zijn. Bovengronds moet er voldoende vrije ruimte beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van de kroon, stam en stamvoet. Voor het bepalen van de benodigde duurzame groeiplaatsinrichting (kwaliteit en m3) voor een boom is de Boommonitor van het Norminstituut Bomen leidend, waarbij het ambitieniveau voor de doorwortelbare ruimte ‘redelijk’ als ondergrens geldt. Voor regulier groeiende boomsoorten (o.a. eik, linde, beuk) moet een groeiplaats voor een omlooptijd van ten minste 60 jaar worden gerealiseerd en voor snelgroeiende boomsoorten (o.a. populier, wilg) een groeiplaats voor een omlooptijd van ten minste 45 jaar.

Gemeenschappelijk combinatie-groen: combinatie-groen dat niet openbaar en/of vrij toegankelijk is, gebruikt kan worden door meerdere personen wonend in 5 of meer verschillende wooneenheden en substantieel bijdraagt aan de groene belevingswaarde. Daarnaast wordt het onderhoud centraal georganiseerd door of namens derden zoals een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren. Bijvoorbeeld groene parkeerplaatsen voor medewerkers en/of klanten op een bedrijfsperceel.

Gemeenschappelijk groen: groen dat niet openbaar en/of vrij toegankelijk is, gebruikt kan worden door meerdere personen wonend in 5 of meer verschillende wooneenheden en substantieel bijdraagt aan de groene belevingswaarde. Daarnaast wordt het onderhoud centraal georganiseerd door of namens derden zoals een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren. Voorbeelden zijn een omheinde tuin behorende bij een woonzorgcomplex, een bedrijfstuin waar medewerkers en/of klanten gebruik van maken en hagen of groene voortuinen die door een woningstichting worden aangelegd en waarvan het onderhoud centraal door de woningstichting wordt georganiseerd.

Goede toekomstverwachting (boom): binnen een termijn van > 15 jaar worden, ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, geen problemen verwacht. De toekomstverwachting van de boom wordt bepaald door een boomdeskundige, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Onder boomdeskundige wordt in dit geval verstaan: persoon in het bezit van een European Tree Worker (ETW) certificaat of een boomveiligheidscontroleur (BVC) certificaat.

Groen: planten en bomen die in het maaiveld groeien. Hieronder vallen: openbaar groen, semi-openbaar groen en gemeenschappelijk groen, onder voorwaarden zoals beschreven in deze richtlijn in hoofdstuk 3. Tuinen die niet binnen de definities van openbaar groen, semi-openbaar groen of gemeenschappelijk groen vallen, behoren hier niet toe.

Groentype: hieronder wordt verstaan een specifieke vorm van groen. De groentypen waar deze richtlijn op van toepassing is, zijn die vormen van groen die in de gemeente Waalwijk voorkomen in het openbaar gebied.

Inbreiding: binnenstedelijke (her)ontwikkeling binnen de begrenzing van het stedelijk gebied uit de provinciale verordening. Ook wel een plan om bestaande al dan niet braakliggende percelen te bestemmen voor meestal woningen, winkel-, kantoor- en/of bedrijfspanden.

Natuurinclusief bouwen: bouwen waarbij bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw of de omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven.

Openbaar combinatie-groen: combinatie-groen dat een openbaar karakter heeft, eigendom is van de gemeente Waalwijk en wordt onderhouden door de gemeente Waalwijk of door derden met goedkeuring van de gemeente Waalwijk.

Openbaar groen: groen dat een openbaar karakter heeft, eigendom is van de gemeente Waalwijk en wordt onderhouden door de gemeente Waalwijk of door derden met goedkeuring van de gemeente Waalwijk.

Projectgebied: de volledige omvang van het bouwplan inclusief tuinen, andere private terreinen en het openbaar gebied. Voor een reconstructieplan geldt als projectgebied, de omvang van het openbaar gebied. Tuinen en andere private terreinen vallen in een reconstructieplan niet binnen het projectgebied.

Reconstructieplan: het opnieuw inrichten van openbaar gebied, waarbij nieuwe materialen en grondstoffen worden gebruikt en/of materialen en grondstoffen die al in het openbaar gebied aanwezig waren worden hergebruikt. Ten gevolge van een reconstructieplan kan een andere indeling ontstaan of kan het openbaar gebied geheel of gedeeltelijk in zijn oorspronkelijke vorm worden teruggebracht.

Redelijke toekomstverwachting (boom): binnen een termijn van 5-15 jaar worden, ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, geen problemen verwacht. De toekomstverwachting van de boom wordt bepaald door een boomdeskundige, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Onder boomdeskundige wordt in dit geval verstaan: persoon in het bezit van een European Tree Worker (ETW) certificaat of een boomveiligheidscontroleur (BVC) certificaat.

Rekentool Groen en Biodiversiteit: rekentool waarmee in beeld wordt gebracht of bouw- of reconstructieplannen voldoen aan de Richtlijn Groen en Biodiversiteit.

Semi-openbaar combinatie-groen: combinatie-groen dat openbaar en/of vrij toegankelijk is, geen eigendom is van de gemeente Waalwijk en waarvan het onderhoud centraal wordt georganiseerd door of namens derden zoals een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren.

Semi-openbaar groen: groen dat openbaar en/of vrij toegankelijk is, geen eigendom is van de gemeente Waalwijk en waarvan het onderhoud centraal wordt georganiseerd door of namens derden zoals een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren.

Uitbreiding: ontwikkeling, doorgaans buitenstedelijk en/of aan de grenzen van bestaande bebouwing. Hiervoor hoeven niet exact de grenzen van het stedelijk gebied uit de provinciale verordening aangehouden te worden. Ook wel een plan om agrarische al dan niet braakliggende percelen te bestemmen voor meestal woningen, winkel-, kantoor- en/of bedrijfspanden.

# Inleiding

De groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!’ is op 14 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document bevat een langetermijnvisie voor het groen. Het vormt de basis voor al het andere beleid en regels over het groen in de gemeente Waalwijk. Deze visie zal een vertaling krijgen in de Omgevingsvisie en komt daarna te vervallen. In de groenbeleidsvisie is een groennorm opgenomen. Deze schrijft voor dat in nieuwbouwprojecten het openbaar gebied tenminste voor 10% uit groen moet bestaan. En daarbovenop moet minimaal 5% combinatie-groen worden gerealiseerd. Naast de hoeveelheid aan groen, wordt in de groenbeleidsvisie ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen en op maatregelen ten gunste van de biodiversiteit.

In de ‘Visie Duurzaam Waalwijk 2030’, is een verhoging van de biodiversiteit met 5% (in 2030 ten opzichte van 2019) opgenomen. Deze richtlijn is ook bedoeld als instrument om dat doel te bereiken. Daarom wordt er naast de hoeveelheid aan groen, ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het groen en is natuurinclusief bouwen onderdeel van deze richtlijn.

De natuur op, aan of in gebouwen is van groot belang voor het ecologisch functioneren van steden en dorpen. Behoud en (verder) ontwikkelen van groen en natuurinclusief bouwen gaan hand in hand en dragen gezamenlijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit. De beschikbaarheid van voldoende groen en groen van natuurlijke kwaliteit in de omgeving, is belangrijk voor de daadwerkelijke ingebruikname van de maatregelen die op, aan of in gebouwen worden getroffen in het kader van natuurinclusief bouwen. Planten vormen de voedingsbasis voor insecten en dieren en insecten dienen op hun beurt ook als voedsel. Voorzieningen als nestkastjes, vleermuiskasten en insectenhotels zijn niet succesvol in een sterk versteende omgeving.

Deze richtlijn vormt een vertrekpunt voor de inrichting van de buitenruimte, zowel voor een reconstructieplan als bouwplan, met als doel te zorgen voor een gezonde, biodiverse, klimaat- en toekomstbestendige werk-, woon- en leefomgeving.

Met behulp van de Rekentool Groen en Biodiversiteit wordt duidelijk of bouw- en reconstructieplannen voldoen aan deze richtlijn. Deze richtlijn en rekentool doen niets af aan het feit dat er voor een reconstructieplan of bouwplan een kwalitatieve plantoets (door de gemeente) plaats moet vinden. Hierbij wordt o.a. beoordeeld of er voldoende variantie aanwezig is in groentypen. Ook controleert de gemeente altijd of de rekentool op de juiste wijze is ingevuld.

Het kan zijn dat voor een bouwplan een bijdrage ruimtelijke kwaliteit nodig is op basis van de structuurvisie, of diens rechtsopvolger. Deze bijdrage komt voort uit de wens om ‘rode’ projecten te laten bijdragen aan ‘groene’ projecten - op het gebied van onder andere natuur, landschap en cultuurhistorie - om de kwaliteit van het landschap en de woonkernen een impuls te geven. Als voor een bouwplan een bijdrage ruimtelijke kwaliteit nodig is, kan deze besteed worden aan maatregelen die nodig zijn vanuit deze richtlijn.

Met deze richtlijn dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden bij besluiten als bedoeld onder 2. Juridisch houdt dit in dat, voor zover sprake is van besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, nadrukkelijk gemotiveerd moet worden waarom al dan niet toepassing wordt gegeven aan deze richtlijn.

# Reikwijdte richtlijn

Deze richtlijn is van toepassing op:

- alle reconstructieplannen, die door of namens de gemeente, al dan niet op verzoek van inwoners worden gerealiseerd, met een oppervlakte van ten minste 250 m2;

- bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd om, in afwijking van het omgevingsplan, drie of meer woningen dan wel een of meerdere gebouwen zoals scholen, winkel-, kantoor- en/of bedrijfspanden te bouwen;

- bouwplannen waarvoor een wijziging van het omgevingsplan nodig is voor de bouw van drie of meer woningen dan wel een of meerdere gebouwen zoals scholen, winkel-, kantoor- en/of bedrijfspanden te bouwen

In uitzondering op het hierboven beschreven toepassingsgebied, is deze richtlijn niet van toepassing op het aanpassen/wijzigen van een reeds legaal opgericht bouwwerk.

# De normen voor groen en biodiversiteit

Deze richtlijn geldt voor reconstructieplannen en bouwplannen. Voor bouwplannen wordt onderscheid gemaakt in twee typen: inbreiding en uitbreiding. Een inbreiding kent doorgaans meer factoren die de vrijheid ten aanzien van de inrichting beperken en heeft doorgaans een kleinere omvang dan een uitbreiding. Bij reconstructieplannen zijn er nog meer beperkende factoren, omdat de grens tussen openbaar gebied en private eigendommen vóór planvorming al vast ligt, evenals het aantal woningen. Bovendien is een aanzienlijk deel van de openbare ruimte al in gebruik voor andere functies dan groen, zowel boven- als ondergronds. Daarnaast zijn groene daken en groene gevels geen onderdeel van reconstructieplannen. Om deze redenen is er in reconstructieplannen relatief weinig ontwerpvrijheid vergeleken met bouwplannen.

De in deze richtlijn voorgeschreven groennorm is een minimale eis. Meer groen en combinatie-groen is goed, voor een gezonde, biodiverse, klimaat- en toekomstbestendige werk-, woon- en leefomgeving. Bij grootschalige uitbreidingen is doorgaans ruimte voor (veel) meer groen.

Vanwege de verschillen ten aanzien in ontwerpvrijheid, voorziet deze richtlijn in verschillende normen ten aanzien van groen en biodiversiteit, voor elk van deze drie typen plannen (reconstructieplan, inbreiding en uitbreiding). Daarnaast houdt de richtlijn rekening met de oppervlakte aan groen en/of combinatie-groen die in de huidige situatie in het projectgebied aanwezig is. Als in de huidige situatie al evenveel of meer groen en/of combinatie-groen aanwezig is dan de groennorm voorschrijft, dan moet de oppervlakte aan groen en/of combinatie-groen van de huidige situatie, terugkomen in het reconstructieplan of het bouwplan. Als in de huidige situatie minder groen en/of combinatie-groen aanwezig is dan de groennorm voorschrijft, dan geldt de groennorm als minimum eis. Het uitgangspunt is dat locaties die nu al - volgens de definitie van groen - groen zijn, groen blijven.

Naast de voorgeschreven oppervlakte groen, wordt ingezet op groenkwaliteit, de aanleg van combinatie-groen en, in geval van een bouwplan, maatregelen voor natuurinclusief bouwen. Deze onderwerpen zijn ondergebracht in 4 verschillende categorieën.

Groen realiseren in het openbaar gebied heeft de voorkeur. Daarnaast mag semi-openbaar groen, gemeenschappelijk groen, semi-openbaar combinatie-groen en gemeenschappelijk combinatie-groen, onder voorwaarden, worden meegerekend. Aan de andere kant worden de in de huidige situatie in het projectgebied aanwezige oppervlaktes semi-openbaar groen, gemeenschappelijk groen, semi-openbaar combinatie-groen en gemeenschappelijk combinatie-groen, onder dezelfde voorwaarden, gezien als voorgeschreven oppervlakte, als het voorgeschreven percentage groen of combinatie-groen of meer al in de huidige situatie aanwezig is.

Door het invullen van de Rekentool Groen en Biodiversiteit wordt duidelijk of bouw- of reconstructieplannen voldoen aan deze richtlijn.

De 4 verschillende categorieën worden in dit hoofdstuk beschreven. In Tabel 1 staan de benodigde minimale punten per categorie.

| Tabel 1: minimum aantal voorgeschreven punten (groennorm) per categorie afhankelijk van het plantype |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum aantal voorgeschre- ven punten Plantype | Categorie A oppervlakte aan groen | Categorie B kwaliteit van groen | Categorie C oppervlakte aan combinatie-groen en/of ‘overwaarde’ op categorie A en/of B * | Categorie D natuur-inclusief bouwen |
| Reconstructie-plan | Minimaal 7,5% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | 1 punt per m2 voorgeschreven in categorie A | Minimaal 2,5% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | N.v.t |
| Inbreiding | Minimaal 10% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | 1 punt per m2 voorgeschreven in categorie A | Minimaal 5% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | 1 punt per woning 1 punt per 100 m2 bruto vloer oppervlakte (BVO) 1 punt per klaslokaal |
| Uitbreiding | Minimaal 15% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | 1 punt per m2 voorgeschreven in categorie A | Minimaal 10% van de oppervlakte van het projectgebied 1 punt per m2 | 1 punt per woning 1 punt per 100 m2 bruto vloer oppervlakte (BVO) 1 punt per klaslokaal |
| Als in de huidige situatie al evenveel of meer groen en/of combinatie-groen aanwezig is dan de groennorm voorschrijft, dan moet de oppervlakte aan groen en/of combinatie-groen van de huidige situatie, terugkomen in het reconstructieplan of het bouwplan. |  |  |  |  |
| * Een ‘overwaarde’ aan punten van categorie A, mag worden ingezet voor categorie C. Dit geldt voor reconstructieplannen, inbreidingen en uitbreidingen. Een ‘overwaarde’ aan punten van categorie B mag alleen bij reconstructieplannen, worden ingezet voor categorie C. |  |  |  |  |

Door het invullen van de Rekentool Groen en Biodiversiteit wordt duidelijk of bouw- of reconstructieplannen voldoen aan deze richtlijn.

## Categorie A: oppervlakte aan groen

De eerste stap voor categorie A is om de oppervlakte aan groen die in de huidige situatie al aanwezig is in het projectgebied, in beeld te brengen. Als in de huidige situatie al evenveel of meer groen aanwezig is dan de groennorm (volgens Tabel 1) voorschrijft, dan moet de oppervlakte aan groen van de huidige situatie, terugkomen in het reconstructieplan of het bouwplan. Als in de huidige situatie minder groen aanwezig is dan de groennorm voorschrijft, dan geldt de groennorm (volgens Tabel 1) als minimum eis.

Aanvullende regels voor categorie A:

- Het minimum aantal voorgeschreven punten van categorie A, moet volledig in categorie A gehaald worden. Behoudens de onderstaande uitzondering is het niet mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie B, C of D, in te zetten voor categorie A;

- Een ‘overwaarde’ aan punten van categorie A, mag worden ingezet voor categorie C. Dit geldt voor reconstructieplannen, inbreidingen en uitbreidingen;

- Groen realiseren in het openbaar gebied heeft de voorkeur. Openbaar groen wordt voor 100% meegerekend;

- Voor semi-openbaar groen en gemeenschappelijk groen gelden de volgende voorwaarden:

  - Semi-openbaar groen wordt voor 75% meegerekend;

  - Gemeenschappelijk groen wordt voor 50% meegerekend.

Deze percentages worden ook gehanteerd om de oppervlakte aan groen die in de huidige situatie al aanwezig is in het projectgebied, in beeld te brengen.

Uitzonderingen:

Een ‘overwaarde’ aan dak- en gevelgroen van categorie C bij bouwplannen voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren, scholen en bouwplannen voor minder dan 10 woningen, mag voor 1 punt per m2 worden meegerekend voor het behalen van de voorgeschreven punten voor categorie A of B, indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen kan worden aangelegd. Indien dak- en gevelgroen bij een pand met een monumentale status niet mogelijk is, dan kunnen de te behalen punten voor categorie A en B geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden, indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen kan worden aangelegd.

## Categorie B: kwaliteit van groen

In deze categorie gaat het om de kwaliteit van het groen, die wordt gerealiseerd in de oppervlakte groen van categorie A. Het minimum aantal voorgeschreven punten voor categorie B, is gelijk aan het minimum aantal voorgeschreven punten voor categorie A. Dit is ook aan de orde als in de huidige situatie het voorgeschreven percentage groen, of meer, al aanwezig is in het projectgebied. De punten kunnen behaald worden door in te zetten op groentypen en aanvullende kwaliteitsmaatregelen.

Niet alle groentypen dragen evenveel bij aan behoud en verhoging van de biodiversiteit. Groentypen die beter zijn voor de biodiversiteit, zijn meer punten waard dan groentypen die een relatief lage waarde hebben voor de biodiversiteit.

In Tabel 2 staan de groentypen van categorie B en de aanvullende kwaliteitsmaatregelen inclusief de bijbehorende punten. Het is daarnaast mogelijk om een alternatief voorstel te doen. Bijvoorbeeld boomkorven begroeid met klimplanten (op plekken waar geen ruimte is voor bomen), meanderende hagen en oevers (voor variatie in microklimaat) of maatregelen voor bijv. kleine zoogdieren of insecten. De gemeente zal dit beoordelen en vervolgens het puntenaantal bepalen.

| Tabel 2: maatregelen categorie B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal punten per eenheid | Maatregel | Eenheid |
| Groentypen (aanplant) |  |  |
| 4 | Bosplantsoen | m2 |
| 3 | Natuurlijke oever, windsingel | m2 |
| 2 | Vaste planten, sierheesters, haag, rozen | m2 |
| 6 | Boom 1ste grootte | stuks |
| 4 | Boom 2de grootte | stuks |
| 2 | Boom 3de grootte | stuks |
| 1 | Solitaire heester | stuks |
| 1 | Bodembedekkers, wadi, grasveld met bloembollen | m2 |
| 1 | Kruidenrijke berm, kruidenrijk grasland | m2 |
| 0,5 | Grasveld, berm | m2 |
| Aanvullende kwaliteitsmaatregelen |  |  |
| 0,5 | Variatie in soorten | m2/stuks |
| 0,5 | Gebruik vanaf 20% wintergroene beplanting | m2/stuks |
| 1 | Gebruik vanaf 50% inheemse soorten | m2/stuks |
| 1 | Gebruik vanaf 30% inheemse vruchtdragende soorten | m2/stuks |
| 8 | Behoud boom 1ste grootte | stuks |
| 6 | Behoud boom 2de grootte | stuks |
| 4 | Behoud boom 3de grootte | stuks |
| 1 | Takkenril – per 2 m1 | stuks |
| 1 | Liggend dood hout – per 2 m1 | stuks |
| n.t.b. | Alternatief voorstel | n.t.b. |

Aanvullende regels voor categorie B:

- Het minimum aantal voorgeschreven punten van categorie B, moet volledig in categorie B gehaald worden. Behoudens de onderstaande uitzondering is het niet mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie A, C of D, in te zetten voor categorie B;

- Een ‘overwaarde’ aan punten van categorie B mag alleen bij reconstructieplannen, worden ingezet voor categorie C;

- De maatregelen voor het aanplanten van bomen, staan los van de bomencompensatieplicht, zoals geregeld via de APV en de Beleidsregels Bomen. Hiermee wordt bedoeld dat bomen die in het kader van de bomencompensatieplicht worden aangeplant, niet meegerekend mogen worden voor het voldoen aan deze richtlijn.

Uitzonderingen:

Een ‘overwaarde’ aan dak- en gevelgroen van categorie C bij bouwplannen voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren, scholen en bouwplannen voor minder dan 10 woningen, mag voor 1 punt per m2 worden meegerekend voor het behalen van de voorgeschreven punten voor categorie A of B, indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen kan worden aangelegd. Indien dak- en gevelgroen bij een pand met een monumentale status niet mogelijk is, dan kunnen de te behalen punten voor categorie A en B geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden, indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen kan worden aangelegd.

In Tabel 5, hoofdstuk 4 staan de beschrijvingen van de verschillende maatregelen van categorie B.

## Categorie C: oppervlakte aan combinatie-groen

Deze categorie bevat alternatieve vormen van groen, die voor variatie in het projectgebied zorgen, zoals groene daken, groene gevels en groene parkeerplaatsen. Deze maatregelen vallen onder de noemer combinatie-groen.

De eerste stap voor categorie C is om het combinatie-groen dat in de huidige situatie al aanwezig is in het projectgebied, in beeld te brengen. Als in de huidige situatie al evenveel of meer combinatie-groen aanwezig is dan de groennorm (volgens Tabel 1) voorschrijft, dan moet de oppervlakte aan combinatie-groen van de huidige situatie, terugkomen in het reconstructieplan of het bouwplan. Als in de huidige situatie minder combinatie-groen aanwezig is dan de groennorm voorschrijft, dan geldt de groennorm (volgens Tabel 1) als minimum eis.

Aanvullende regels voor categorie C:

- Behoudens de onderstaande uitzondering is het niet mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie C in te zetten voor de categorieën A, B en D;

- Als combinatie-groen maatregelen niet mogelijk en/of niet wenselijk zijn in het projectgebied, is het mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie A, in te zetten voor categorie C;

- Een ‘overwaarde’ aan punten van categorie B mag alleen bij reconstructieplannen, worden ingezet voor categorie C;

- Combinatie-groen realiseren in het openbaar gebied heeft de voorkeur. Openbaar combinatie-groen, wordt voor 100% meegerekend;

- Voor semi-openbaar combinatie-groen en gemeenschappelijk combinatie-groen gelden de volgende voorwaarden:

  - Semi-openbaar combinatie-groen wordt voor 75% meegerekend;

  - Gemeenschappelijk combinatie-groen wordt voor 50% meegerekend;

Deze percentages worden ook gehanteerd om de oppervlakte aan combinatie-groen die in de huidige situatie al aanwezig is in het projectgebied, in beeld te brengen;

- Groene gevels en groene daken worden voor 100% meegerekend.

Uitzonderingen:

Een ‘overwaarde’ aan dak- en gevelgroen van categorie C bij bouwplannen voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren, scholen en bouwplannen voor minder dan 10 woningen, mag voor 1 punt per m2 worden meegerekend voor het behalen van de voorgeschreven punten voor categorie A of B, indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen kan worden aangelegd.

In Tabel 3 staan de combinatie-groen maatregelen van categorie C inclusief de bijbehorende punten. Het is daarnaast mogelijk om een alternatief voorstel te doen, bijvoorbeeld het aanbrengen van beplanting in een waterpartij. De gemeente zal dit beoordelen en vervolgens het puntenaantal bepalen.

| Tabel 3: maatregelen categorie C |  |  |
| --- | --- | --- |
| aantal punten per eenheid | maatregel | eenheid |
| Maatregelen ‘gebouw’ |  |  |
| 1 | Groene gevel d.m.v. klimplant | m2 |
| 3 | Groene gevel d.m.v. hangende tuin | m2 |
| 2 | Groen dak met sedum en/of grassen | m2 |
| 4 | Groen dak met vaste planten en/of struiken | m2 |
| Maatregelen ‘ruimte’ |  |  |
| 1 | Groene parkeerplaats | m2 |
| 1 | Groene verkeersmaatregel | m2 |
| 1 | Klimplant tegen object in openbare ruimte | m2 |
| 0,5 | Geveltuintje | m1 |
| 2 | Moestuin | m2 |
| 2 | Natuurlijk spelen | m2 |
| n.t.b. | Alternatief voorstel | n.t.b. |

In Tabel 6, hoofdstuk 4 staan de beschrijvingen van de verschillende maatregelen van categorie C.

## Categorie D: natuurinclusief bouwen

In de gemeente Waalwijk zijn soorten die op, aan of in gebouwen wonen vooral de huismus, huiszwaluw, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en muurleeuwenbek. De vijf vogel- en vleermuissoorten gebruiken gebouwen als nestplekken en verblijfplaatsen. Tegenwoordig wordt op zo’n manier gebouwd dat deze soorten weinig verblijfmogelijkheden hebben. Dit komt met name doordat huizen goed worden geïsoleerd en doordat overstekende dakgoten en overstekken niet meer worden toegepast. De muurleeuwenbek kan zich hier vestigen op oude muren of muren met mortel die geschikt zijn voor vestiging van muurplanten. In bijlage 1 staan de soorten kort beschreven.

Uitgangspunt is dat per woning (grondgebonden of gestapeld) één punt behaald dient te worden. Bijvoorbeeld: voor een kleinschalig project van 3 woningen moeten er 3 punten behaald worden en voor een grootschaliger bouwplan van 80 woningen moeten 80 punten behaald worden. Voor scholen geldt het uitgangspunt dat er per klaslokaal 1 punt behaald moet worden en voor bedrijven, winkels, kantoren en andere gebouwen is het uitgangspunt dat er 1 punt per 100 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) behaald moet worden.

Aanvullende regels voor categorie D:

- Het minimum aantal voorgeschreven punten van categorie D, moet volledig in categorie D gehaald worden. Het is niet mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie A, B of C, in te zetten voor categorie D;

- Het is niet mogelijk om een ‘overwaarde’ aan punten van categorie D in te zetten voor de categorieën A, B en C;

- Advies en begeleiding door een deskundig ecoloog is van meerwaarde voor het uiteindelijke resultaat van de verblijfplaatsen in gebouwen en is daarom verplicht voor bouwplannen voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren en scholen en bouwplannen voor 10 woningen of meer. Hier worden geen punten voor behaald. De deskundig ecoloog dient te onderbouwen waarom in het project voor de betreffende verblijfplaatsen in gebouwen is gekozen en hoe ze toegepast en/of aangelegd moeten worden;

- Bij bouwplannen voor 5 tot 10 woningen kan er een punt worden behaald als een deskundig ecoloog het ontwerpproces én de realisatie van de verblijfplaatsen in gebouwen begeleidt;

- In bouwplannen voor 10 woningen of meer, kunnen punten worden behaald voor monitoring van de maatregelen (door een deskundig ecoloog) ná realisatie. Voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren en scholen kunnen geen punten voor monitoring worden behaald;

- In bouwplannen voor 10 woningen of meer, kunnen punten worden behaald voor voorlichting over de maatregelen aan (toekomstige) bewoners. Voor gebouwen zoals bedrijven, winkels, kantoren en scholen kunnen geen punten voor voorlichting worden behaald;

- De maatregelen van categorie D en het minimum voorgeschreven aantal punten, zijn geen vervanging voor de wetgeving voor natuurbescherming. De initiatiefnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze wetgeving en het treffen van gepaste maatregelen. Indien er als gevolg van aanwezige natuurwaarden en de wetgeving maatregelen voor natuurinclusief bouwen getroffen worden die staan vermeld in Tabel 4 van deze richtlijn, dan mogen deze maatregelen worden meegerekend voor categorie D;

- Indien er, als gevolg van voorschriften in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), maatregelen voor natuurinclusief bouwen getroffen worden die staan vermeld in Tabel 4 van deze richtlijn, dan mogen deze maatregelen worden meegerekend voor categorie D;

- Combinatie met gevelgroen (van categorie C) is alleen mogelijk als de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd óf als inbouwstenen (voor gierzwaluwen en vleermuizen) en gevelgroen worden gescheiden van elkaar door alleen inbouwstenen toe te passen op gevelzijdes die vrij zijn en blijven van gevelgroen (en omgekeerd). Dit is van belang omdat met name voor gierzwaluwen en vleermuizen sprake moet zijn van een vrije aanvliegroute. Voorkomen moet worden dat de effectiviteit van de maatregelen van categorie D nadelig worden beïnvloed door de toepassing van gevelgroen (van categorie C);

- Er moet rekening worden gehouden met de plaatsing van verlichting in de (openbare) ruimte en op en aan gebouwen omdat verlichting van invloed kan zijn op de effectiviteit van natuurinclusieve maatregelen.

Uitzonderingen:

De voorgeschreven punten voor categorie D kunnen gedeeltelijk op uitzonderingsbasis worden ‘kwijtgescholden’. Dit is vooral voorstelbaar indien onvoldoende openbaar groen, semi-openbaar groen en/of gemeenschappelijk groen en/of dakgroen kan worden aangelegd én gevelgroen (van categorie C) noodzakelijk (bij Categorie A, B en C staat uitgelegd wanneer dit mogelijk is) is om de voorgeschreven punten voor categorie A en/of B te behalen. Om voor gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking te komen, dient door een deskundig ecoloog te worden aangetoond dat er onvoldoende effectieve maatregelen voor natuurinclusief bouwen in het bouwplan mogelijk zijn. Slechts dat aantal punten, waarvoor door een deskundig ecoloog wordt aangetoond dat het niet behaald kan worden, wordt kwijtgescholden.

In Tabel 4 staan de maatregelen voor natuurinclusief bouwen van categorie D inclusief de bijbehorende punten. Het is daarnaast mogelijk om een alternatief voorstel te doen. De gemeente zal dit beoordelen en vervolgens het puntenaantal bepalen.

| Tabel 4: maatregelen categorie D |  |  |
| --- | --- | --- |
| aantal punten per eenheid | maatregel | eenheid |
| Maatregelen ‘gebouw’ |  |  |
| 1 | Cluster inbouwstenen huismus | stuks |
| 1 | Cluster kunstnesten huiszwaluw | stuks |
| 1 | Cluster inbouwstenen gierzwaluw | stuks |
| 1 | 2 verblijfplaatsen vleermuizen | stuks |
| 2 | 4 verblijfplaatsen vleermuizen | stuks |
| 2 | 2 Kraamverblijven vleermuizen | stuks |
| 3 | Spouwmuur voor vleermuizen - per 20 m2 | stuks |
| 1 | Boeiboorden voor kleine vleermuizen - per 5 m1 | stuks |
| 3 | Boeiboorden voor grote vleermuizen - per 25 m1 | stuks |
| 1 | Muur voor muurplanten | m2 |
| Overige maatregelen |  |  |
| 1 | Advies en begeleiding door ecoloog | ja/nee |
| 1-3 | Monitoring door ecoloog | ja/nee |
| 1-3 | Voorlichting aan bewoners | ja/nee |
| n.t.b. | Alternatief voorstel | n.t.b. |

In hoofdstuk 4 Tabel 7 staan de beschrijvingen van de verschillende maatregelen van categorie D.

# Beschrijving van maatregelen

| Tabel 5: beschrijving maatregelen categorie B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal punten | Maatregel | Omschrijving |
| Groentypen (aanplant) |  |  |
| 0,5 | Berm | Een strook langs een weg met grassen en inheemse kruidensoorten, met een maximale hoogte van 70 cm. Punten per m2 berm. |
| 1 | Bodembedekkers | Houtige of kruidachtige beplanting met een maximale hoogte van 60 cm die de grond volledig bedekt. Punten per m2 bodembedekkers. |
| 6 | Boom 1ste grootte | Een houtig opgaand gewas dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een kroon en één of enkele doorgaande stammen en die op volwassen leeftijd 15 meter of hoger wordt. Aanplant van de boom is inclusief realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. De plantmaat van de boom is ten minste 18-20 cm. Punten per boom (stuks). |
| 4 | Boom 2de grootte | Een houtig opgaand gewas dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een kroon en één of enkele doorgaande stammen en die op volwassen leeftijd tussen de 8 en 15 meter hoog wordt. Aanplant van de boom is inclusief realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. De plantmaat van de boom is ten minste 18-20 cm. Punten per boom (stuks). |
| 2 | Boom 3de grootte | Een houtig opgaand gewas dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een kroon en één of enkele doorgaande stammen en die op volwassen leeftijd maximaal 8 meter hoog wordt. Aanplant van de boom is inclusief realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. De plantmaat van de boom is ten minste 18-20 cm. Punten per boom (stuks). |
| 4 | Bosplantsoen | Houtachtige beplanting met een natuurlijk karakter bestaande uit voornamelijk (vanaf 50%) inheemse struikvormers en/of boomvormers, die extensief wordt beheerd, inclusief bosachtige groenobjecten in stedelijk gebied. Vogelbosjes en Tiny Forests vallen ook onder deze maatregel. Punten per m2 bosplantsoen. |
| 0,5 | Grasveld | Een terrein met gras met een (doorgaans) maximale hoogte van 10 cm. Punten per m2 grasveld. |
| 1 | Grasveld met bloembollen | Een terrein met gras en jaarlijks terugkerende bloembollen, met een maximale hoogte van 1 m. Punten per m2 grasveld met bloembollen. |
| 2 | Haag | Gesloten lijn- of blokvormige heesterbeplanting, bestaand uit een of meerdere heestersoorten, waarvan de hoogte en breedte door middel van snoeien in stand wordt gehouden. Coniferen vallen ook hieronder. Punten per m2 haag. |
| 1 | Kruidenrijke berm | Een strook langs een weg met grassen en veel, gevarieerde kruidensoorten, met een maximale hoogte van 1 meter. Punten per m2 kruidenrijke berm. |
| 1 | Kruidenrijk grasland | Een terrein met door inheemse kruidensoorten bepaalde grasachtige vegetatie, met een maximale hoogte van 1 meter. Punten per m2 kruidenrijk grasland. |
| 3 | Natuurlijke oever | Een oever met een nadrukkelijke functie voor de natuur in en om het water. In natuurvriendelijke oevers is er een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor verschillende waterdiepten en groeiomstandigheden ontstaan. Hierdoor kunnen verschillende oeverplanten, waterplanten en diersoorten voorkomen. Punten per m2 natuurlijke oever. |
| 2 | Rozen | Houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel, afwezigheid van opvallende stammen en aanwezigheid van rozenbottels en bloemen. Punten per m2 rozen. |
| 2 | Sierheesters | Houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen. Punten per m2 sierheesters. |
| 1 | Solitaire heester | Een losstaande struik die op volwassen leeftijd minimaal 1,5 meter hoog wordt. Punten per solitaire heester (stuks). |
| 2 | Vaste planten | Kruidachtige meerjarige gewassen, die overwinteren met hun wortels en in het voorjaar weer uitlopen. Siergrassen vallen ook hieronder. Punten per m2 vaste planten. |
| 1 | Wadi | Een lager gedeelte in het groen waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken. Meestal is een wadi beplant met gras of kruiden. Punten per m2 wadi. |
| 3 | Windsingel | Een rijvormige, aaneengesloten houtachtige beplanting die bestaat uit struikvormers en boomvormers en die wind afvangt. Doorgaans worden windsingels toegepast rondom sportvelden. Punten per m2 windsingel. |
| Aanvullende kwaliteitsmaatregelen |  |  |
| 0,5 | Variatie in soorten Let op: geldt alleen voor groentypen bodembedekkers, boom 1ste/2de/3de grootte, haag, rozen, sierheesters, solitaire heester, vaste planten en windsingel. | Toepassing van verschillende plantensoorten per groentype, uitgaande van ten minste 2 soorten in 2 m2/stuks van hetzelfde groentype, ten minste 3 soorten in 3 m2/stuks van hetzelfde groentype etc. tot een minimum van 15 verschillende plantensoorten in 15 m2/stuks of meer van hetzelfde groentype. De plantensoorten dienen gemengd te worden aangeplant (verschillende soorten per beplantingsvak). Alleen beplantingsvakken die voldoen aan de bovenstaande variatie-eisen, worden meegerekend. Punten per m2. De punten komen bovenop de punten van het toegepaste groentype. |
| 0,5 | Gebruik vanaf 20% wintergroene beplanting Let op: geldt alleen voor groentypen bodembedekkers, bosplantsoen, boom 1ste/2de/3de grootte, haag, sierheesters, solitaire heester, vaste planten en windsingel. | Toepassing van minimaal 20% wintergroene plantensoorten. Wintergroen zijn planten- en boomsoorten die gedurende het gehele jaar bladeren hebben en waarvan de bladeren in de herfst/winter niet verkleuren en/of vallen. Alleen beplantingsvakken met minimaal 20% wintergroene plantensoorten, worden meegerekend. Punten per m2. De punten komen bovenop de punten van het toegepaste groentype. |
| 1 | Gebruik vanaf 50% inheemse soorten Let op: geldt alleen voor groentypen bodembedekkers, boom 1ste/2de/3de grootte, haag, rozen, sierheesters, solitaire heester, vaste planten en windsingel. | Toepassing van minimaal 50% inheemse plantensoorten. Inheems zijn planten- en boomsoorten die van nature in Nederland voorkomen. Alleen beplantingsvakken met minimaal 50% inheemse plantensoorten, worden meegerekend. Punten per m2. De punten komen bovenop de punten van het toegepaste groentype. |
| 1 | Gebruik vanaf 30% inheemse vruchtdragende soorten Let op: geldt alleen voor groentypen bosplantsoen, boom 1ste/2de/3de grootte, solitaire heester en windsingel. | Toepassing van minimaal 30% verschillende inheemse vruchtdragende planten- en boomsoorten. Inheemse vruchtdragende planten- en boomsoorten zijn o.a. sleedoorn, meidoorn, vlier, vuurdoorn, hulst, druif, zwarte bes, rode bes, Gelderse roos, duindoorn, liguster, hondsroos, zoete kers, gewone walnoot en gewone beuk. Alleen beplantingsvakken met minimaal 30% inheemse vruchtdragende struiken, worden meegerekend. Punten per m2. De punten komen bovenop de punten van het toegepaste groentype. |
| 8 | Behoud boom 1ste grootte | Behoud van een boom van de 1ste grootte, met een goede toekomstverwachting of redelijke toekomstverwachting en een stamdiameter van 15 cm of meer. Een boom van de 1ste grootte wordt op volwassen leeftijd 15 meter of hoger. Inclusief behoud of (indien nodig) realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. Punten per boom (stuks). |
| 6 | Behoud boom 2de grootte | Behoud van een boom van de 2de grootte, met een goede toekomstverwachting of redelijke toekomstverwachting en een stamdiameter van 15 cm of meer. Een boom van de 2de grootte wordt op volwassen leeftijd tussen de 8 en 15 meter hoog. Inclusief behoud of (indien nodig) realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. Punten per boom (stuks). |
| 4 | Behoud boom 3de grootte | Behoud van een boom van de 3de grootte, met een goede of redelijke toekomstverwachting en een stamdiameter van 15 cm of meer. Een boom van de 3de grootte wordt op volwassen leeftijd maximaal 8 meter hoog. Inclusief behoud of (indien nodig) realisatie van een duurzame groeiplaatsinrichting. Punten per boom (stuks). |
| 4 | Takkenril | Een wal van snoeihout die dient als beschutting en foerageerplaats voor verschillende diersoorten. De wal is 1 m breed en ten minste 2 m lang en bestaat uit snoeihout wat tussen ingegraven bevestigingspalen is aangebracht. Dikke stammen liggen onderop waardoor wegkruipmogelijkheden ontstaan en fijner materiaal ligt bovenop als isolatie en dekking. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/takkenril/ Punten per 2 m1 takkenril (stuks). |
| 1 | Liggend dood hout | Stammen van dode bomen, die dienen als leefgebied voor verschillende soorten paddenstoelen en insecten, die op hun beurt weer voedsel zijn voor vogels. De boomstammen hebben een doorsnede van ten minste 30 cm en een (totale) lengte van ten minste 2 m. Punten per 2 m1 liggend dood hout (stuks). |

| Tabel 6: beschrijving maatregelen categorie C |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal punten | Maatregel | Omschrijving |
| Maatregelen ‘gebouw’ |  |  |
| 1 | Groene gevel d.m.v. klimplant Let op: met name geschikt voor plaatsing tot 20 meter hoogte en maximaal tot 40 m hoogte. Boven 40 meter hoogte geen punten. | Maatregel betreft de aanplant van klim-, lei- of slingerplanten in een plantstrook op maaiveldniveau tegen een gevel met weinig of geen ramen. Inbegrepen zijn benodigde maatregelen om de planten verticaal te (bege)leiden. Punten per m2 begroeid muuroppervlak. |
| 3 | Groene gevel d.m.v. hangende tuin Let op: met name geschikt voor plaatsing tot 20 meter hoogte en maximaal tot 40 m hoogte. Boven 40 meter hoogte geen punten. | Maatregel betreft de aanleg van een verticaal systeem met verschillende planten aan een gevel met weinig of geen ramen. Inbegrepen zijn benodigde maatregelen om de beplanting te voorzien van water. Punten per m2 begroeid muuroppervlak. |
| 2 | Groendak met sedum en/of grassen Let op: met name geschikt voor plaatsing tot 20 meter hoogte en maximaal tot 40 m hoogte. Boven 40 meter hoogte geen punten. | Maatregel betreft de aanleg van een groen dak met dunne substraatlaag (7-15 cm dik) welke is ingeplant met verschillende soorten sedum en/of grassen. Inbegrepen zijn benodigde maatregelen om de beplanting te voorzien van water. Punten per m2 groendak oppervlak. |
| 4 | Groendak met vaste planten en/of struiken Let op: met name geschikt voor plaatsing tot 20 meter hoogte en maximaal tot 40 m hoogte. Boven 40 meter hoogte geen punten. | Maatregel betreft de aanleg van een groen dak met dikke substraatlaag (30-50 cm dik) welke is ingeplant met verschillende soorten vaste planten en struiken. Inbegrepen zijn benodigde maatregelen om de beplanting te voorzien van water. Punten per m2 groendak oppervlak. |
| Maatregelen ‘ruimte’ |  |  |
| 1 | Groene parkeerplaats | Parkeerplaats met een verhardingstype bestaand uit kunststof, stenen of betonnen elementen, waartussen de groei van een lage gras- of kruidachtige vegetatie is bedoeld. Een groene parkeerplaats heeft ten minste 40% ruimte voor vegetatie. Punten per m2 groene parkeerplaats. |
| 1 | Groene verkeersmaatregel | Verschillende opties zijn hiervoor mogelijk bijv. een versmalling door middel van plantenbakken. Punten per m2 beplanting. |
| 1 | Klimplant tegen object in openbare ruimte | Maatregel betreft de aanplant van klim-, lei- of slingerplanten in een plantstrook op maaiveldniveau tegen een object in de openbare ruimte, zoals een lichtarmatuur of transformatorhuisje. Inbegrepen zijn benodigde maatregelen om de planten verticaal te (bege)leiden. Punten per m2 begroeid oppervlak. |
| 0,5 | Geveltuintje | Groenstrook van 30 cm breed, langs de gevel die wordt aangelegd in het openbare trottoir bij woningen die grenzen aan het openbare trottoir. Punten per m1 geveltuintje. |
| 2 | Moestuin | Moestuin waarbij ten minste 25% permanent groen (zoals hagen of windsingels) en permanente gewassen (zoals bessenstruiken) worden aangeplant. Punten per m2 moestuin. |
| 2 | Natuurlijk spelen | Speelplek waarbij beplanting en andere natuurlijke materialen onderdeel zijn van het spel. Op een natuurlijke speelplek kunnen speeltoestellen aanwezig zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Punten per m2 speelplek. |

| Tabel 7: beschrijving maatregelen categorie D |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal punten | Maatregel | Omschrijving |
| Maatregelen ‘gebouw’ |  |  |
| 1 | Cluster inbouwstenen huismus Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 12 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het inbouwen van 3 speciaal ontworpen en gefabriceerde inbouwstenen welke geschikt zijn als nestplaats voor huismussen. De inbouwstenen dienen in een cluster te worden geplaatst. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/huismuskast-in-gevel/ Punten per cluster inbouwstenen. |
| 1 | Cluster kunstnesten huiszwaluw Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 2 en 12 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het aanbrengen van 4 speciaal ontworpen en gefabriceerde kunstnesten welke geschikt zijn als nestplaats voor huiszwaluwen. De kunstnesten dienen in een cluster te worden geplaatst. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/prefab-huiszwaluwnest-onder-overstek/ Tip: maak een keutelplankje onder het kunstnest zodat overlast door uitwerpselen wordt voorkomen. Punten per cluster kunstnesten. |
| 1 | Cluster inbouwstenen gierzwaluw Let op: alleen geschikt voor plaatsing vanaf 5 meter hoogte. Daaronder geen punten. | Maatregel betreft het inbouwen van 3 speciaal ontworpen en gefabriceerde inbouwstenen welke geschikt zijn als nestplaats voor gierzwaluwen. De inbouwstenen dienen in een cluster te worden geplaatst. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Bij toepassing gevelgroen onder de invliegopening ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/gierzwaluwkast-in-gevel/ Punten per cluster inbouwstenen. |
| 1 | 2 verblijfplaatsen vleermuizen Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het inbouwen van 4 speciaal ontworpen en gefabriceerde inbouwstenen welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Aangebracht in 2 gevels en variërend in hoogte en windrichting; 2 geschakelde kasten per gevel. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Bij toepassing gevelgroen onder de invliegopening ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast_in_gevel_huis/ https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast-in-gevel-flat/ Punten per 2 verblijfplaatsen. |
| 2 | 4 verblijfplaatsen vleermuizen Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het inbouwen van 8 speciaal ontworpen en gefabriceerde inbouwstenen welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Aangebracht in 4 gevels en variërend in hoogte en windrichting; 2 geschakelde kasten per gevel. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Bij toepassing gevelgroen onder de invliegopening ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast_in_gevel_huis/ https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast-in-gevel-flat/ Punten per 4 verblijfplaatsen. |
| 2 | 2 kraamverblijfplaatsen vleermuizen Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het inbouwen van 8 speciaal ontworpen en gefabriceerde inbouwstenen welke in geschakelde vorm geschikt zijn als kraamverblijfplaats voor vleermuizen. Aangebracht in 2 gevels en variërend in hoogte en windrichting; 4 geschakelde kasten per gevel. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Bij toepassing gevelgroen onder de invliegopening ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast_in_gevel_huis/ https://nknb.nl/maatregel/vleermuiskast-in-gevel-flat/ Punten per 2 kraamverblijfplaatsen. |
| 3 | Spouwmuur voor vleermuizen – per 20 m2 Let op: alleen geschikt bij grote stenen en betonnen gebouwen van meerdere bouwlagen/verdiepingen met spouwmuren. Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het toegankelijk maken van de spouwmuur voor vleermuizen op plekken waar geen isolatie in de spouw wordt aangebracht of plekken waar voldoende ruimte is tussen de isolatie en het buitenblad. Tussen de buitenmuur en het isolatiemateriaal (de luchtspouw) dient minimaal 3 cm ruimte te zijn. Toegang tot de spouwmuur kan via entreestenen of open stootvoegen. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Bij toepassing gevelgroen onder de invliegopening ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/opening-naar-spouwmuur/ Punten per 20 m2 spouwmuur voor vleermuizen. |
| 1 | Boeiboorden voor kleine vleermuizen – per 5 m1 Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het aanbrengen van boeiborden met compartimenten voor vleermuizen. De holle ruimte achter de boeiboorden kan via invliegopeningen gebruikt worden door vleermuizen. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Bij toepassing gevelgroen onder de boeiboorden ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/boeiboorden-met-vleermuisopeningen/ Punten per 5 m1 boeiboord voor vleermuizen. |
| 3 | Boeiboorden voor grote vleermuizen – per 25 m1 Let op: alleen geschikt voor plaatsing tussen 3 en 20 meter hoogte. Daarbuiten geen punten. | Maatregel betreft het aanbrengen van boeiborden met compartimenten voor vleermuizen. De holle ruimte achter de boeiboorden kan via invliegopeningen gebruikt worden door vleermuizen. Grotere minimum oppervlaktes kunnen gehaald worden door compartimenten onderling te verbinden en/of meerlaags te werken. Aanstralen van de locatie van de maatregel door verlichting dient voorkomen te worden. Bij toepassing gevelgroen onder de boeiboorden ten minste 3 meter vrij houden van begroeiing voor vrije aanvliegroute. Combinatie met gevelgroen alleen mogelijk indien de benodigde vrije aanvliegroute door middel van aanleg- en beheermaatregelen langdurig kan worden gegarandeerd. Meer informatie: https://nknb.nl/maatregel/boeiboorden-met-vleermuisopeningen/ Punten per 25 m1 boeiboord voor vleermuizen. |
| 1 | Muur voor muurplanten | Maatregelen betreft het behouden of restaureren van oude muren met mortel die geschikt zijn voor vestiging van muurplanten. Bijzondere muurplanten groeien met name op muren die met zachte mortels zijn gebouwd en die veel kalk bevatten. Restauratie of verplaatsing onder begeleiding van een ecoloog. Meer informatie: https://www.checklistgroenbouwen.nl/voorbeelden/voorb-details/muurleeuwenbek-in-een-oude-muur https://www.ecopedia.be/encyclopedie/muurvegetaties Punten per m2 muur voor muurplanten. |
| Overige maatregelen |  |  |
| 1 | Advies en begeleiding door ecoloog Let op: alleen punt bij 3 tot 10 woningen. Is voor bedrijven, winkels, kantoren, scholen en vanaf 10 woningen verplicht. | Maatregel betreft de inzet van een deskundig ecoloog of een deskundige van Vogelbescherming Nederland en/of de Zoogdiervereniging. voor advies tijdens het ontwerpproces én begeleiding van de realisatie van de maatregelen. 3 tot 10 woningen: 1 punt Verplicht vanaf 10 woningen! |
| 1-3 | Monitoring door ecoloog Let op: alleen punten vanaf 10 woningen. Geen punten voor bedrijven, winkels, kantoren en scholen. | Maatregel betreft de monitoring van de getroffen maatregelen gedurende een periode van 2 jaar aansluitend aan de realisatie. Monitoring gebeurt door een deskundig ecoloog of een deskundige van bijvoorbeeld Vogelbescherming Nederland en/of de Zoogdiervereniging. De ontwikkelaar stelt hiervoor een monitoringsplan op. Puntenaantal op basis van projectomvang: 10-20 woningen: 1 punt 20-60 woningen: 2 punten Vanaf 60 woningen: 3 punten |
| 1-3 | Voorlichting aan bewoners Let op: alleen punten vanaf 10 woningen. Geen punten voor bedrijven, winkels, kantoren en scholen. | Maatregel betreft het geven van voorlichting over de natuurinclusieve maatregelen aan (toekomstige) bewoners: - waar zijn de maatregelen goed voor; - hoe moeten de (toekomstige) bewoners de maatregelen onderhouden. De voorlichting wordt voorafgaand aan de koop gegeven aan potentiële kopers en nogmaals wanneer de woningen worden overgedragen aan de kopers. De ontwikkelaar stelt hiervoor een voorlichtingscampagne op. Puntenaantal op basis van projectomvang: 10-20 woningen: 1 punt 20-60 woningen: 2 punten Vanaf 60 woningen: 3 punten |

# Slotbepalingen

## Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking één dag na vaststelling. Gelijktijdig wordt de Richtlijn Groenbeleidsvisie 2022, die op 20-12-2022 is vastgesteld door het college van Waalwijk, ingetrokken.

## Citeertitel

Deze richtlijn kan worden aangehaald als: “Richtlijn Groen en Biodiversiteit”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2025

HET COLLEGE VAN WAALWIJK,

de secretaris, 			de burgemeester,

Michel Tromp 			Sacha C.A.M. Ausems

# Bijlage 1 Beschrijving van soorten

Huismus

Huismussen maken hun nesten vooral onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen. Ze houden van rommelige tuinen en eten zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda's en vetbollen. De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen. Begin jaren tachtig begon de afname, die begin jaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen. Aantallen zijn intussen op laag niveau gestabiliseerd.

Huiszwaluw

Huiszwaluwen bouwen van klei en zand een komvormig nest aan de buitenkant van huizen. Dit doen ze met name onder een dakgoot of dak overstek. Ze eten verschillende vliegende insecten (vooral muggen) die ze in volle vaart tijdens de vlucht vangen. Ze broeden in kolonieverband van half mei tot begin augustus en trekken in grote groepen tussen eind juli en oktober weg naar Afrika. Tussen half april en juni keren zij terug. Ten opzichte van eind jaren '60 van de vorige eeuw is het aantal huiszwaluwen zeker 75% afgenomen. Het gaat mogelijk om een half miljoen broedparen! De soort verdween uit alle grote steden.

Gierzwaluw

Gierzwaluwen maken hun nesten in gebouwen, zoals onder dakpannen of achter dakgoten. Ze broeden in mei en juni in Nederland en overwinteren in Afrika. Na het broedseizoen zijn de gierzwaluwen alleen nog maar in de lucht te zien, hier vangen ze in volle vlucht muggen, vliegen en vlinders. Zelfs slapen doen ze in de lucht.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is een kleine vleermuissoort, met een gewicht van 3,5 tot 8 gram. Ze verblijven vooral in gebouwen: in spouwmuren, achter betimmeringen en daklijsten en onder dakpannen. Ze jagen al vliegend op muggen, vliegen, motten en soms ook kevers.

Laatvlieger

De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen van Nederland, met een gewicht van 15 tot 35 gram. Ze wonen in de spouwmuur, achter de betimmering, onder daklijsten en dakpannen of onder het lood rondom de schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. Laatvliegers vangen insecten hoofdzakelijk uit de lucht, maar pakken soms ook prooien van bladeren of van de grond. Ze vangen voornamelijk grotere soorten nachtvlinders, kevers en muggen.

Om zich te oriënteren zendt een vleermuis een geluidssignaal uit dat weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. De weerkaatsing vangt de vleermuis op met zijn oren en daardoor kan hij de plaats en vorm van die voorwerpen bepalen. Deze manier van ‘zien met de oren’ heet echolocatie.

Muurleeuwenbek

Op oude stadsmuren en in rotstuinen is een van de opvallende soorten de muurleeuwenbek, met sierlijke lila bloemen met gele vlekken. De plant hangt vaak aan de muur, waarin de soort zich heeft gevestigd. De plant wortelt in de specie die tussen de stenen zit en plant zich daar voort. De voortplanting in daarmee instandhouding van de plant is alleen succesvol op zacht cement.

(bron: Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging, Vleermuis.net en Floravannederland.nl)